# 动态监测如何转化为风险概率

与导师讨论的方法框架｜引言与七点总结

先给老师讲清一种方法能力——监测信息持续进入后，系统怎样更新对风险的认识，并输出带有不确定性说明的风险概率。

目前不需要代入具体数据，也不需要先确定完整工程方案。这个问题比“讲懂 P14”更宽。P14 可以解释其中一条实现路线，但整个知识框架应先从状态、观测、概率更新和未来预测讲起。

本文按此前讨论的七点整理。公式用于解释方法结构；示意数值不代表井筒实测或论文结果。P06、P14、P03 是可比较的实现路线，不能不加论证地拼接成一个模型。

# 一、监测值与风险状态之间，需要概率模型

传感器提供压力、温度、振动等观测；真正关心的可能是密封是否退化、是否存在泄漏、是否将发生失效。真实状态通常不能由单次观测完全确定。同一个异常读数，可能来自风险变化，也可能来自工况变化或测量噪声。

概率模型需要回答：如果系统处于某种状态，出现当前观测的可能性有多大？结合此前的信息，现在更应该相信哪一种状态？

基本链路：已有状态判断 → 状态随时间演化 → 当前状态的先验预测 → 新增监测信息 → 当前状态的后验判断 → 向未来推演 → 未来风险概率。

新一轮监测到来后，重复这条链路。“动态”体现在时间演化，“更新”体现在新证据改变概率。

# 二、区分两个输出：现在有多危险，以后多大概率出事

| 输出 | 示意表达 | 回答的问题 |
| --- | --- | --- |
| 当前风险状态概率 | 根据截至现在的信息，危险状态概率为 70%。 | 现在可能处于什么状态？ |
| 未来窗口事件概率 | 已知目前尚未失效，未来 24 小时内失效概率为 20%。 | 未来指定窗口内是否发生事件？ |

当前：P(Xt ∈ A | y1:t)

未来：P(t < T ≤ t + Δ | T > t, y1:t)

Xₜ 表示真实状态，y₁:ₜ 表示截至当前的观测历史，A 是风险状态集合，T 是事件时间。当前异常概率高，不直接等于未来短时间内失效概率高；两者之间还需要状态演化或事件发生模型。这里首先量化事件可能性，完整工程风险还可能涉及损失后果。

# 三、实时更新的基本原理：预测与贝叶斯更新

以常见状态空间模型为例，假设下一时刻状态由当前状态决定，当前观测由真实状态产生。需要建立两种关系：

状态转移：p(Xt | Xt−1)；观测关系：p(yt | Xt)

这两个模型可以来自历史数据、物理机理、专家知识，或几者结合。以下是通用框架，并非三篇论文都采用完全相同的隐藏状态。

## 第一步：在新观测到来前，预测当前状态

p(Xt | y1:t−1) = ∫ p(Xt | Xt−1) p(Xt−1 | y1:t−1) dXt−1

上一次可能处于多种状态，每种状态又可能发展到不同的新状态，把这些可能性加权汇总，就得到当前先验预测。状态为离散等级时，将积分换成求和。

## 第二步：用新观测修正预测

p(Xt | y1:t) = p(yt | Xt) p(Xt | y1:t−1)∫ p(yt | x) p(x | y1:t−1) dx

先看哪些状态原本比较可能，再看哪些状态更能解释新观测，两类信息共同决定后验。分母负责归一化，使全部状态的概率之和为 1。动态贝叶斯网络、隐马尔可夫模型和多种滤波方法都可以用这一思想理解，但具体结构和计算方法不同。

# 四、用一个小例子理解：监测为什么能改变概率

假设获取新读数之前，危险状态的概率为 10%。一种异常信号在危险状态下出现的概率为 80%，在正常状态下也有 20% 的概率出现。观察到这个信号后：

P(危险 | 异常) = 0.8 × 0.10.8 × 0.1 + 0.2 × 0.9 ≈ 30.8%

新证据使危险状态概率由 10% 上升到约 30.8%。这一教学算例说明：更新同时依赖原有判断和新证据；存在误报时，一次异常信号不足以确定真实状态；有意义的概率需要有依据的先验与观测模型。

连续监测时，相邻读数可能高度相关。需要建模这种相关性，避免把重复信息误当成多份独立证据。

# 五、有了当前认识，怎样得到未来风险概率？

从当前状态到未来事件，主要可以沿两种思路建立桥梁。选择哪一种，取决于事件定义和可用的建模依据。

## 路线 A：推演退化过程，计算首次进入危险区域的概率

用 X 表示退化程度，规定首次达到阈值 c 时发生失效。事件时间定义为：

T = inf{s : X(s) ≥ c}

在当前尚未失效的条件下，未来窗口内的失效概率为：

P(T ≤ t + Δ | T > t, y1:t)

从当前状态的条件分布出发，计算或模拟可能的未来轨迹。如果 M 条具有正确预测权重的等权模拟轨迹中，有 K 条在未来窗口内首次越界，则可估计：

r(t, Δ) = K / M

必须检查整段轨迹是否越界。若过程允许回落或状态恢复，只检查窗口终点是否超过阈值，会漏掉中途进入危险状态后又退出的情况。

P06 提供了“退化漂移更新 → 剩余寿命分布”的具体方法。得到剩余寿命 L 的分布后，窗口失效概率就是其累积分布：

P(L ≤ Δ | 历史) = 0Δf(ℓ | 历史) dℓ

P06 的隐含漂移通过递归滤波更新，其他参数还通过 EM 估计；其广义非线性模型的寿命密度使用近似解析表达。P03 则提供多状态演化的建模路线，主要预测未来时点各状态的占据概率。

## 路线 B：将监测轨迹连接事件强度，再转换成窗口概率

P14 先用纵向模型估计潜在监测轨迹 mᵢ(s)，再通过事件时间模型把轨迹连接到风险率：

λi(s) = λ0(s) exp{γT wi(s) + α mi(s)}

风险率是单位时间内的事件发生强度。由生存函数可得，在给定模型参数与个体效应时：

ri(t, Δ) = 1 − exp[−tt+Δλi(s) ds]

实际预测还要对未知参数与个体效应的不确定性做平均，并可由对应概率样本计算可信区间。这条路线需要监测与事件／删失记录共同支撑关联估计。

两条路线分别通过“退化首次越界”或“事件风险率”连接监测与失效，不能仅凭一个监测异常数值直接得到可靠的绝对失效概率。

# 六、是不是每来一个数据，都需要重新训练模型？

通常需要区分总体规律学习和个体在线更新两个层次。它们可以采用不同的执行频率。

| 环节 | 主要作用 | 常见执行时机 |
| --- | --- | --- |
| 模型学习 | 学习观测关系、状态转移规律，或监测与事件的关联。 | 利用历史数据训练，之后按需要校准。 |
| 在线更新 | 利用新增观测更新当前个体的状态或个体效应，再预测未来。 | 每次或每批监测到来时。 |

在线运行可以复用已经学到的总体规律，仅更新当前对象的概率判断。出现长期工况变化或模型失配时，再考虑更新总体参数。

文献差异需要保留：P14 的典型动态预测复用训练所得总体参数后验，再更新目标个体认识；P06 还在线使用 EM 更新模型参数。P06 的参数估计使用截至当前的历史数据，不能理解为所有计算都只处理最新一个点。

“实时”能否实现，取决于模型规模、采样频率、计算方法和允许时延。具备递推结构并不自动保证满足某个工程响应时间要求。

# 七、目前向老师讲到什么程度最合适？

这次先形成一份方法能力说明，围绕四个问题展开：

为什么输出概率？真实状态不可完全观测，测量、个体差异和未来演化存在不确定性。

新监测怎样改变概率？通过状态预测和贝叶斯更新，把旧认识与新证据结合。

当前状态怎样连接未来事件？通过状态演化与首次越界，或事件风险率与生存概率。

概率怎样用于风险识别？输出当前状态概率或未来事件概率，再结合后果和误报、漏报代价制定预警规则。

阅读三篇文献时，各抓住一个核心问题：

| 文献 | 优先理解的问题 |
| --- | --- |
| P06：退化滤波与在线剩余寿命 | 新观测更新了什么？更新后的漂移分布如何影响剩余寿命？ |
| P14：动态联合模型与可信区间 | 监测轨迹如何连接事件风险率？概率及其可信区间怎样计算？ |
| P03：纵向监测与多状态等级演化 | 监测怎样影响状态转移？未来各等级的概率怎样得到？ |

还要区分区间对象：剩余寿命区间描述时间，概率可信区间描述概率的不确定性，回归系数区间描述参数。三者不能互换。

给老师的一段概括

我们希望建立一个随监测持续更新的概率模型。新观测先修正对当前状态或退化趋势的认识，再由演化模型推到未来。关心失效时，计算未来窗口内的失效概率；关心等级时，计算未来各等级的状态概率。最后结合后果和决策代价形成预警规则。

当前需要补齐的是项目中的方法知识；是否构成文献研究空白，仍需进一步比较已有工作。

参考依据：P06，Reliability Engineering & System Safety 217 (2022), 108099；P14，International Journal of Epidemiology 50(5) (2021), 1731–1743；P03，Biostatistics 27(1) (2026), kxag018。